上海中医药大学倒置显微镜询价

投标须知：

- 各投标商在询价需求公布之日起三天内将投标书交至蔡伦路1200号行政楼315李老师处，投标文件无需装订。

- 投标文件应该包括：技术响应表、商务响应表、详细报价单（包含全部配置的美元CIF上海价格）、产品合法授权书、售后服务承诺书、投标公司三证。投标文件必须每页敲盖公章。

- 询价原则：在技术及商务条款均满足的条件下，最低价中标。

商务条款：

- *付款方式：凭最终用户货物签收单电汇支付90%货款，凭最终用户验收合格报告电汇支付10%货款。

- *交货期：签订合同后90天内。

- *投标方应具有对外签署外贸合同的相关资质并提供境外注册证或外汇登记证等资质证明; 若投标方不具有以上资质，则需委托具有相应资质的公司签订授权书并履行相应的外贸合同。

技术参数：

★1. 光学系统：无限远色差反差（IC2S）双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正，V型光路系统设计，光路传递损失小。

2. 系统具有极好的明场、相差观察功能。

3. 6V 30W的透射光照明系统。

★4. 45°双目摄影观察筒，瞳距可调。

5. 4位物镜转盘。

6. 机械载物台：陶瓷覆涂台面，面积200mm×239mm

7. 物镜：   4倍平场消色差相差物镜（工作距离≥12cm）

10倍平场消色差相差物镜（工作距离≥4.6cm）

40倍长工作距离相差物镜（工作距离≥2.8cm）

- 8. 长工作距离聚光镜：NA≥0.3 ，工作距离≥55mm。

9. 干涉滤光片一只，相差插件及相差环一套。

10. 相差对中工具和防尘罩。

11.Metamorph 图像分析软件，专业用于做离子成像实验。